浙江昀宇科技有限公司年产5000万平方米彩印包装箱生产项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：浙江昀宇科技有限公司

编制单位：浙江昀宇科技有限公司

编制日期：2026年4月

建设单位：浙江昀宇科技有限公司

法人代表：阮红斌

编制单位：浙江昀宇科技有限公司

法人代表：阮红斌

目  录

表一	1

表二	4

表三	15

表四	24

表五	28

表六	31

表七	33

表八	40

附表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收报告表

附件

附件1 营业执照

附件2 环评批复

附件3 排污登记回执

附件4 不动产权证

附件5 纳管证明

附件6 废水排放量证明文件

附件7 监测报告

附件8 监测单位资质认定证书

附件9 危废处置协议

附件10 总量交易文件

附件11 天然气气质报告

附件12 验收意见及签到单

附件13 其他需要说明的事项

附件14 主体及环保工程竣工公示

附件15 设备调试启动公示

附件16 验收监测报告公示

表一

| 建设项目名称 |  | 年产5000万平方米彩印包装箱生产项目（第一阶段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 浙江昀宇科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 宁波市奉化区方桥街道计家路66号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 彩印包装箱 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产5000万平方米彩印包装箱 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产5000万平方米瓦楞纸板（彩印包装箱半成品） |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2023.12 | 开工建设时间 | 2024.1 |  |  |
| 调试时间 |  | 2026.2 | 验收现场监测时间 | 2026.2.26~2.27、2026.3.27~3.28、2026.4.2~4.3 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 宁波市生态环境局奉化分局 | 环评报告表 编制单位 | 浙江仁欣环科院有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 三浦工业（中国）有限公司 | 环保设施施工单位 | 三浦工业（中国）有限公司 |  |  |
| 投资总概算 |  | 24600万元 | 环保投资总概算 | 100万元 | 比例 | 0.4% |
| 实际总概算 |  | 22000万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 0.1% |
| 验收监测依据 | 一、建设项目环境保护相关法律法规、规章和规范 1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）； 3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）； 4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5）； 5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29）； 6）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017.7.16）； 7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 8）《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 污染影响类总则》（T/CSES88-2023）； 9）《建设项目竣工环境保护验收效果评估技术指南 污染影响类》（T/CSES89-2023）。 二、建设项目竣工环境保护验收技术指南 1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，公告2018年第9号，生态环境部，2018年5月15日。 2）《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 造纸工业》（HJ408-2021）； 3）《制浆造纸建设项目重大变动清单（试行）》，环办环评〔2018〕6号。 三、建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定： 1）《浙江昀宇科技有限公司年产5000万平方米彩印包装箱生产项目环境影响报告表》，浙江仁欣环科院有限责任公司，2023年12月； 2）《浙江昀宇科技有限公司年产5000万平方米彩印包装箱生产项目环境影响报告表》生态环境部门审批意见，宁波市生态环境局奉化分局，奉环建表[2024]6号，2024年1月29日。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 一、废气 本项目第一阶段仅产生少量制胶粉尘及燃气锅炉天然气燃烧废气，制胶粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值，具体标准值详见表1-1。 表1-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 周界外浓度最高点（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 环评批复要求燃气锅炉天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，同时环评报告鼓励氮氧化物根据《燃气锅炉低氮改造工作技术指南（试行）》（浙江省生态环境厅2019年9月发布）中燃气锅炉改造要求控制在30mg/m3以下。 现浙江省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/1415-2025）已发布实施，根据该标准4.1.2可知，自2025年10月1日起，在用燃煤、燃油、燃气、燃生物质锅炉执行表1规定的大气污染物排放浓度限值。因此企业燃气锅炉天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/1415-2025）表1大气污染物排放浓度限值中的燃气锅炉排放限值，具体标准值详见表1-2。 表1-2 《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/1415-2025） 单位：mg/m3（烟气黑度除外） 序号; 污染物项目; 燃气锅炉; 监控位置. 1; 颗粒物; 5; 烟囱或烟道. 2; 二氧化硫; 35. 3; 氮氧化物; 50. 4; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 二、废水 本项目废水纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关限值，具体指标见表1-3。 表1-3 污水排放标准 单位：pH除外均为mg/L 项目; 标准值; 备注. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮（以N计）; 35; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）. 总磷（以P计）; 8. 三、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，即昼间65dB。 四、固体废物 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年第43号）中的相关要求。 |

表二

工程建设内容 一、项目概况 浙江昀宇科技有限公司成立于2022年6月22日，是浙江奥迪斯丹科技有限公司全资子公司，厂址位于宁波市奉化区方桥街道计家路66号，是一家专业从事彩印包装箱生产的企业。企业于2022年委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制了《年产5000万平方米彩印包装箱生产项目环境影响报告表》，同年8月24日通过宁波市生态环境局奉化分局审批（奉环建表[2022]91号）。 为完善产业链完整性、提升企业经济效益，项目将外购瓦楞纸调整为自主生产（外购原纸、牛卡纸进行瓦楞成型，不涉及造纸），同时对油墨品类进行调整，改用胶印油墨，新增瓦楞流水线、制胶设备清洗工序，并配套建设污水处理设施，另新增1台天然气锅炉。经判定，变动内容涉及重大变动，企业遂于2023年12月委托浙江仁欣环科院有限责任公司编制完成《浙江昀宇科技有限公司年产5000万平方米彩印包装箱生产项目环境影响报告表》并依规重新报批，宁波市生态环境局奉化分局于2024年1月29日出具环评审批意见（奉环建表[2024]6号，详见附件2），并同步撤销原环评审批意见（奉环建表[2022]91号）。 本项目于2024年1月开工建设，于2026年2月12日完成项目第一阶段主体工程与环保工程的建设，并于2026年2月24日开始进行调试，同时依法对竣工及调试情况进行了公示（公示文件详见附件14及附件15）。企业从开工建设到竣工期间，无环境投诉、违法或处罚记录。 企业于2025年3月20日完成排污许可登记，登记编号91330283MABPJHNA8E001X，详见附件3。 根据实际调试情况，目前本项目第一阶段各生产及公辅设备、污染治理设施运行状况良好，已经具备建设项目竣工环境保护验收监测条件，根据《中华人民共和国环境保护法》、生态环境部及浙江省生态环境厅对建设项目竣工验收监测的相关技术规范要求，企业组织本项目第一阶段竣工环境保护验收工作，并委托浙江静远环境科技有限公司于2026年2月26日至2月27日对本项目第一阶段生产内容进行竣工环境保护验收监测（废气、废水及噪声，详见附件7），我公司根据监测结果和实际建设情况编制了《浙江昀宇科技有限公司年产5000万平方米彩印包装箱生产项目（第一阶段）竣工环境保护验收监测报告表》。 二、地理位置及平面布置 1、地理位置 本项目位于浙江省宁波市奉化区方桥街道计家路66号，项目具体地理位置见图2-1。 图2-1 项目地理位置图 本项目位于宁波市奉化区方桥街道计家路66号，东侧为浙江奥迪斯丹科技有限公司厂区，南侧为计家路，西侧为方欣路，北侧为恒丰路，最近敏感点为厂界北侧195m的君雍璟府小区。本项目周边环境现状见图2-2。 图2-2 周边环境现状图 2、平面布置 项目位于宁波市奉化区方桥街道计家路66号（浙江奥迪斯丹科技有限公司厂区西侧），在厂区西南角及东北角设2个出入口，厂区内共设3幢主体生产厂房（1~3号厂房，其中1、2号厂房为5层，3号厂房为6层）及1幢七层办公综合楼（办公区及宿舍）。 目前1~3号厂房1F为瓦楞车间、原辅料仓库、成品仓库、锅炉房、制胶车间及固废仓库等，其余楼层为空置。具体布置见图2-3。 图2-3 平面布置图 三、建设内容 1、工程组成 本项目第一阶段主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程等建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要工程组成情况 名称; 工程组成; 环评建设内容; 第一阶段实际建设情况. 主体工程; 生产车间; 设3幢生产厂房（1~3号厂房），1、2号厂房为5层，3号厂房为6层，其中1~3号厂房的1F为连通结构，2~3号厂房的2F为连通结构，1~3号厂房总建筑面积为100323.79m2，主要包括印刷、模切、钉箱等生产单元及储存单元。同时本项目1~3号厂房东侧设通往浙江奥迪斯丹科技有限公司的连廊; 共设3幢主体生产厂房（1~3号厂房，其中1、2号厂房为5层，3号厂房为6层）及1幢七层办公综合楼（办公区及宿舍），厂房东侧设通往浙江奥迪斯丹科技有限公司的连廊。1F为瓦楞车间、原辅料仓库、成品仓库、锅炉房、制胶车间及固废仓库等，其余楼层为空置. 辅助工程; 办公区; 设1幢7层的办公综合楼（4号厂房），含办公区及宿舍，总建筑面积2777m2; 与环评一致. 宿舍. 公用工程; 供水; 由市政供水系统供给，配套一台4t/h的软水机提供锅炉用水; 与环评一致. 排水; 雨污分流，雨水纳入雨水管网，生活污水及生产废水经预处理达标后纳入污水管网; 雨污分流，雨水纳入雨水管网。第一阶段的生产废水作为设备清洗、制胶、锅炉等生产用水回用，不外排。生活污水经化粪池处理达标后纳管排放. 供电; 由市政供电系统供电; 与环评一致. 环保工程; 废气治理; 印刷废气、洗车废气、过油及烘干废气经各自集气罩收集后通过活性炭吸附处理，最终通过1根高于15m排气筒排放; 未实施印刷、覆膜、过油及烘干等 工序，不涉及印刷废气、洗车废气、过油及烘干废气. 燃气锅炉废气通过1根高于8m排气筒排放; 燃气锅炉天然气燃烧废气通过1根47m排气筒排放. 废水治理; 清洗废水经污水处理设施（TW001）处理达标后通过废水总排放口（DW001）排入污水管网，污水处理设施设计处理能力为2t/h，处理工艺为“调节+混凝沉淀+压滤”； 生活污水经厂区内化粪池（TW002）处理后通过厂区废水总排口（DW001）纳入污水管网； 蒸汽冷凝水收集后一部分回用于生产工艺（作为制胶及设备清洗用水），一部分作为厂区绿化用水，剩余部分直接通过废水总排放口（DW001）排入污水管网； 软水制备浓水直接作为设备清洗用水使用。; 软水制备浓水作为设备清洗用水回用，设备清洗废水作为制胶用水回用，蒸汽冷凝水收集后可直接作为锅炉用水回用，生产废水均可回用于各生产工序，不外排。 生活污水经化粪池处理达标后通过废水总排放口排入市政污水管网. 噪声治理; 采取包括基础减振、消声、厂房隔声等减振降噪措施; 与环评一致. 固废治理; 设1个一般固废堆放区，面积约200m2； 设1个危废暂存间，面积约20m2; 生产车间1F西北侧设1个8m2的一般固废仓库用于贮存一般性包装材料及离子交换树脂，生产车间1F西南侧设1个100m2的废纸边料暂存区； 生产车间1F西南侧设1个5m2的危废仓库，用于贮存第一阶段产生的危险废物. 储运工程; 原料、产品运输; 车运; 与环评一致. 原料仓库; 在1#厂房设1个纸原料仓库，在各车间设相应面积的半成品堆放区，在2#和3#厂房3F设1个油墨、上光油等物料仓库; 生产车间1F设纸原料仓库及辅料仓库，现阶段无印刷、上光等工序，辅料仓库仅储存润滑油等. 成品仓库; 在1#厂房设1个成品纸箱仓库; 在1#厂房设1个瓦楞纸堆放区. 风险防范措施; 制定安全生产管理制度，加强生产管理，污水处理区及危废仓库等重点区域做好防渗防腐处理，定期对废气及废水处理设施进行维护与检查，并配备足够的应急物资; 已按环评要求落实. 劳动定员; 定员100人; 第一阶段员工人数为20人. 年工作日; 生产班制为一班8h生产制，年工作日300天; 与环评一致. 2、产品方案 本项目环评及批复产品方案为彩印包装箱，生产工艺流程包含瓦楞纸板制备、印刷、覆膜、过油、模切、钉/粘箱等全工序。项目第一阶段仅实施前段瓦楞纸板生产工序，生产产品为瓦楞纸板，该产品为原环评批复最终产品彩印瓦楞包装箱的中间半成品，项目未调整产品方案、未新增产品品种。项目第一阶段主要产品及产能详见表2-2。 表2-2 本项目产品及规模 序号; 产品名称; 单位; 环评产能; 第一阶段验收产能; 备注. 1; 彩印包装箱; 万平方米/年; 3500; 0; 三层彩印包装箱，即1层瓦楞纸，1层里纸（牛卡纸）及1层面纸. 万平方米/年; 1500; 0; 五层彩印包装箱，即2层瓦楞、1层芯纸、1层里纸（牛卡纸）及1层面纸. 2; 瓦楞纸板（三层）; 万平方米/年; 0; 3500; 第一阶段仅生产瓦楞纸板，后道印刷、覆膜、裱瓦及成箱等工序暂未实施. 瓦楞纸板（五层）; 万平方米/年; 0; 1500. 合计; 万平方米/年; 5000; 5000; /. 3、主要生产设备 项目第一阶段主要生产设备详见表2-3。 表2-3 本项目生产设备一览表 序号; 生产设备名称; 单位; 环评审批数量; 第一阶段验收实际数量; 备注. 1; 对开五色印刷机; 台; 1; 0; 第一阶段未上. 2; 对开七色印刷机; 台; 1; 0; 第一阶段未上. 3; 对开四色印刷机; 台; 2; 0; 第一阶段未上. 4; 全自动覆膜机; 台; 2; 0; 第一阶段未上. 5; 全自动裱纸机; 台; 2; 0; 第一阶段未上. 6; 全自动模切机; 台; 1; 0; 第一阶段未上. 7; 手动模切机; 台; 7; 0; 第一阶段未上. 8; 全自动糊盒机; 台; 2; 0; 第一阶段未上. 9; 全自动贴窗机; 台; 1; 0; 第一阶段未上. 10; 全自动折页机; 台; 1; 0; 第一阶段未上. 11; 钉箱机; 台; 12; 0; 第一阶段未上. 12; 装订机; 台; 1; 0; 第一阶段未上. 13; 数控切纸机; 台; 2; 0; 第一阶段未上. 14; 上光油机; 台; 2; 0; 第一阶段未上. 15; 全自动打包机; 台; 4; 1; 第一阶段数量. 16; 多层瓦楞纸板线; 条; 1; 1. 17; 全自动制胶机; 台; 1; 1. 18; 天然气锅炉（4t/h）; 台; 1; 1. 19; 软水机（4t/h）; 台; 1; 1. 4、主要原辅材料 项目第一阶段主要原辅材料及年消耗量见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 包装规格; 单位; 环评设计消耗量; 第一阶段验收折算年消耗量; 备注. 1; 原纸; /; 万m2/a; 6850; 6813; 外购. 2; 面纸; /; 万m2/a; 5260; 0; 第一阶段未使用. 3; 芯纸; /; 万m2/a; 1580; 1565; 外购. 4; 牛卡纸; /; 万m2/a; 5260; 5255; 外购. 5; 胶印油墨; 5kg/桶; t/a; 4; 0; 第一阶段未使用. 6; 预涂膜; /; 万m2/a; 2000; 0; 第一阶段未使用. 7; 水性上光油; 50kg/桶; t/a; 1.3; 0; 第一阶段未使用. 8; 扁丝; /; t/a; 5; 0; 第一阶段未使用. 9; 白胶; 25kg/桶; t/a; 5; 0; 第一阶段未使用. 10; 洗车水; 15kg/桶; t/a; 1; 0; 第一阶段未使用. 11; 橡皮清洗布; /; 张/a; 40; 0; 第一阶段未使用. 12; 润版液; 1kg/桶; t/a; 1; 0; 第一阶段未使用. 13; 玉米淀粉; 1t/袋; t/a; 200; 198; 制作玉米淀粉胶. 14; 硼砂; 25kg/袋; t/a; 3.3; 3.3. 15; 氢氧化钠; 25kg/袋; t/a; 5.3; 5.2. 16; CTP版; /; t/a; 0.2; 0; /. 17; 天然气; 管道输送; 万m3/a; 80; 75; /. 18; 润滑油; 180kg/桶; t/a; 0.3; 0.2; 设备内部润滑油. 5、水源及水平衡 根据验收期间实际用、排水量核算本项目第一阶段全年用水及排水量，项目第一阶段水平衡见图2-4。 图2-4 本项目第一阶段水平衡图 6、劳动定员和工作时间 本项目第一阶段实际员工人数20人，生产工序采用一班制（8h），年工作日300天。 7、公用工程 ①给水 本项目第一阶段用水主要为生产用水和员工生活用水，由市政给水管网供给。 ②排水 本项目第一阶段软水制备浓水作为设备清洗用水回用，设备清洗废水作为制胶用水回用，蒸汽冷凝水收集后可直接作为锅炉用水回用，无生产废水排放，生活污水经化粪池处理达标后纳入污水管网。 ③供电 由市政供电系统供电。

主要工艺流程及产物环节 一、工艺流程及简述 本项目第一阶段生产工艺流程及产污节点图如下： 图2-5 工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目第一阶段仅生产瓦楞纸板，首先原纸经过预热、接纸后在瓦楞纸板流水线上成楞制成瓦楞纸，并与牛卡纸、芯纸（五层瓦楞纸板需采用一层芯纸）进行贴合、烘干，贴合工序使用玉米淀粉胶，烘干采用热蒸汽，最终经横纵切制成产品所需尺寸的瓦楞纸板。 二、产污环节分析 废气：制胶粉尘、燃气锅炉天然气燃烧废气。 废水：设备清洗废水、蒸汽冷凝水、软水制备浓水和生活污水。 噪声：主要噪声源为各种生产及公辅设备运行时产生的噪声。 固废：废纸边料、一般包装材料、废离子交换树脂、废润滑油、原料包装桶及生活垃圾。 三、项目变动情况 对照项目环评报告表及审批意见，验收期间项目第一阶段变化情况见表2-5，变动内容与《制浆造纸建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评〔2018〕6号）对比分析情况见表2-6。 表2-5 项目第一阶段生产内容较环评变化情况表 变化内容; 环评审批情况; 第一阶段实际情况; 备注说明. 生产设备数量; 生产设备清单详见表2-3; 第一阶段生产设备仅为多层瓦楞纸板线、燃气锅炉、打包机等，具体详见表2-3; 第一阶段生产设备数量. 总投资及环保投资; 总投资24600万元，环保投资100万元; 第一阶段实际总投资22000万元，环保投资为20万元; 第一阶段总投资及环保投资金额. 厂址; 宁波市奉化区方桥街道宁南新城72号地块; 宁波市奉化区方桥街道计家路66号; 地址不变，门牌号更新. 车间布局; 1~3号厂房1F为瓦楞车间、原料仓库、成品仓库、锅炉房及污水处理车间，2F为糊箱及钉箱车间，3F为裁切、印刷、覆膜、过油及模切车间，其余车间暂定为仓库。; 目前1~3号厂房1F为连通结构，生产车间1F主要为瓦楞车间、原辅料仓库、成品仓库、锅炉房、制胶车间及固废仓库等。其余楼层目前空置; 生产布局调整. 固体废物贮存; 设1个一般固废堆放区，面积约200m2; 生产车间1F西北侧设1个8m2的一般固废仓库，用于贮存一般性包装材料及废离子交换树脂，生产车间1F西南侧设1个100m2的废纸边料堆放区，用于废纸边料的暂存; 新增1个8m2的一般固废仓库用于贮存第一阶段产生的一般性包装材料及废离子交换树脂，废纸边料暂存区面积调整为100m2. 设1个危废暂存间，面积约20m2; 生产车间1F西南侧设1个5m2的危废仓库，用于贮存第一阶段产生的危险废物（废润滑油及原料包装桶）; 第一阶段危险废物产生量极少，危废仓库面积减小. 产品方案; 彩印包装箱; 瓦楞纸板; 第一阶段仅实施前段瓦楞纸板生产工序，产品为瓦楞纸板，该产品为原环评批复最终产品彩印瓦楞包装箱的中间半成品，项目未调整产品方案、未新增产品品种. 生产工艺; 预热-接纸-瓦楞及贴合-烘干-纵横切-裁切-印刷-覆膜或过油烘干-裱瓦-模切-粘箱/钉箱; 预热-接纸-瓦楞、贴合-烘干-纵横切; 第一阶段实施工序，后道印刷、覆膜、裱瓦及成箱等工序暂未实施. 生产废水处理及去向; 设备清洗废水经污水处理设施通过“调节+混凝沉淀+压滤”处理达标后排入污水管网; 设备清洗用水作为制胶用水回用; 设备清洗废水及蒸汽冷凝水作为生产用水回用，不外排. 蒸汽冷凝水经收集后一部分回用于生产工艺（作为制胶及设备清洗用水），一部分作为厂区绿化用水，剩余部分直接通过排入污水管网; 蒸汽冷凝水作为锅炉用水回用. 表2-6 制浆造纸建设项目重大变动清单（试行）对照分析 《制浆造纸建设项目重大变动清单（试行）》; 本项目情况; 是否属于重大变动. 规模; 1.木浆或非木浆生产能力增加20%及以上；废纸制浆或造纸生产能力增加30%及以上。; 本项目第一阶段仅进行瓦楞加工，不涉及制浆及造纸工序，第一阶段产品为瓦楞纸板，该产品为原环评批复最终产品彩印瓦楞包装箱的中间半成品，项目未调整产品方案、未新增产品品种，验收产能未超过环评审批产能; 否. 建设地点; 2.项目（含配套固体废物渣场）重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。; 本项目未重新选址，厂址及总平面与环评基本一致，未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 否. 生产工艺; 3.制浆、造纸原料或工艺变化，或新增漂白、脱墨、制浆废液处理、化学品制备工序，导致新增污染物或污染物排放量增加。; 本项目第一阶段仅生产瓦楞纸板，后道印刷、覆膜、过油及成箱工序暂未实施，生产工艺未发生变化，且不涉及漂白、脱墨、制浆废液处理、化学品制备等工序，污染物排放量未增加; 否. 环境保护措施; 4.废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。; 本项目第一阶段废气污染防治措施未发生变化，其中部分生产废水处理达标后排放（其中蒸汽冷凝水直接排放）改为直接回用于生产工序，未导致污染物排放量增加; 否. 5.锅炉、碱回收炉、石灰窑或焚烧炉废气排气筒高度降低10%及以上。; 本项目第一阶段锅炉废气排气筒高度未降低10%及以上; 否. 6.新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。; 本项目废水属于间接排放，未新增废水排放口; 否. 7.危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。; 本项目危险废物处置方式未发生变化; 否. 由上表可知，经对照《制浆造纸建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评〔2018〕6号），本项目变动内容不涉及重大变动。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 一、废气 本项目第一阶段废气主要为制胶粉尘及燃气锅炉天然气燃烧废气，燃气锅炉采用低氮燃烧技术，制胶粉尘经车间机械通风处理后呈无组织排放，项目废气污染物产生、治理及排放情况详见表3-1。 表3-1 项目第一阶段废气来源、防治措施及排放情况 序号; 废气名称; 产污环节; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 治理工艺; 设计处理能力m3/h; 排气筒编号; 排气筒高度及内径，m. 1; 燃气锅炉天然气燃烧废气; 提供蒸汽; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度; 有组织; /; /; /; DA002; 47，0.4. 2; 制胶粉尘; 制备玉米淀粉胶; 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; /. 图3-1 项目第一阶段废气排放流程图 【现场图】 燃气锅炉及低氮燃烧器; 燃气锅炉天然气燃烧废气排气筒. 二、废水 企业厂区已实行雨污分流，雨水经厂区雨水管道排入周边雨水管网。本项目第一阶段废水主要为生产废水（设备清洗废水、蒸汽冷凝水及软水制备浓水）和生活污水，软水制备浓水作为设备清洗用水回用，设备清洗废水作为制胶用水回用，蒸汽冷凝水收集后可直接作为锅炉用水回用，生产废水均可回用于各生产工序，不外排。生活污水经化粪池（TW002）处理达标后纳入市政污水管网。项目废水污染物产生、治理及排放情况详见表3-2，废水处理工艺图详见图3-2。 表3-2 项目第一阶段废水污染物产生情况及治理措施 序号; 废水名称; 产污环节; 污染物种类; 排放规律; 验收期间折算排放量; 治理设施; 工艺与处理能力; 排放去向. 1; 设备清洗废水; 瓦楞生产线及制胶设备清洗; COD、SS、氨氮; 不外排; 0t/a; /; /; 作为制胶用水使用. 2; 蒸汽冷凝水; 预热、烘干; COD、SS; 不外排; 0t/a; /; /; 作为锅炉用水使用. 3; 软水制备浓水; 制备软水; 盐分; 不外排; 0t/a; /; /; 作为设备清洗用水. 4; 生活污水; 员工生活; COD、氨氮等; 间断; 520t/a; 化粪池TW002; /; 栎社净化水厂. 图3-2 项目第一阶段废水处理及排放工艺流程图 【现场图】 软水机及承压水箱（3m3，含冷凝水暂存）; 设备清洗废水收集桶（2.2m3）. 污水管线; 雨水管线. 三、噪声 本项目第一阶段噪声源主要为各生产及公辅设备运行时产生的噪声，噪声源强在70~80dB（A），主要噪声源及源强见表3-3。 表3-3 项目第一阶段主要噪声源及源强 单位：dB（A） 类别; 建筑物名称; 噪声源名称; 产生源强; 降噪措施; 排放强度; 持续时间. 室内声源; 生产车间; 瓦楞纸板线; 80; 厂房隔声、减振等; 60~70; 昼间. 全自动制胶机; 75; 60~65; 昼间. 数控切纸机; 75; 60~65; 昼间. 全自动打包机; 75; 60~65; 昼间. 燃气锅炉; 75; 60~65; 昼间. 软水机; 70; 55~60; 昼间. 企业已采取合理布局，选购低噪声、低振动的先进生产设备，从源头降低噪声源强；定期对各种机械设备进行维护保养，加强管理，制定操作规范，以确保设备的正常运行；同时采用隔声门窗，作业时门窗保持关闭状态。 【现场图】 生产车间隔声门窗; 设备减振措施. 四、固体废物 本项目第一阶段固体废物主要为废纸边料、一般包装材料、废离子交换树脂、废润滑油、原料包装桶及生活垃圾。其中废纸边料、一般包装材料、废离子交换树脂经收集后外售物资单位综合利用，废润滑油及原料包装桶经分类收集暂存后定期委托宁波金土地再生资源有限公司进行处置，生活垃圾由环卫部门清运。 本项目第一阶段在生产车间1F西北侧设1个8m2的一般固废仓库，用于贮存一般性包装材料及废离子交换树脂，生产车间1F西南侧设1个100m2的废纸边料堆放区，用于废纸边料的暂存。生产车间1F西南侧设1个5m2的危废仓库，用于贮存第一阶段产生的危险废物（废润滑油及原料包装桶）。 本项目第一阶段固体废物产生量及处置方式见表3-4。 表3-4 本项目固体废物产生量及处置方式 序号; 固体废物名称; 属性/危废类别/危废代码; 环评核算量（t/a）; 验收期间折算年产生量（t/a）; 利用处置方式和去向. 1; 废纸边料; 一般工业固废; 615; 585; 外售综合利用. 2; 一般性包装材料; 一般工业固废; 10; 8. 3; 废离子交换树脂; 一般工业固废; 0.1; 0（验收期间暂未产生）. 4; 原料包装桶; HW49，900-041-49; 2.1; 0.02; 委托宁波金土地再生资源有限公司进行处置，协议见附件9. 5; 废润滑油; HW08，900-214-08; 0.3; 0（验收期间暂未产生）. 6; 生活垃圾; 一般固废; 12; 2.8; 环卫部门清运. 【现场图】 危废仓库. 一般固废仓库. 五、其他环境保护措施 1、环境风险防范设施 本项目第一阶段环境风险主要为各类风险物质暂存及转运过程中发生泄漏和生产车间发生火灾对周边环境造成污染，企业危废仓库已采取规范化设置，辅料仓库及危废仓库等重点区域已做好防渗防腐措施，同时已配备了足够的应急装备及物资，满足环境风险防范需求。 【现场图】 厂区内应急物资（消火栓）. 2、规范化排污口、监测设施及在线监测装置 本项目已根据环评要求落实各项污染治理设施，并规范设置了废气及废水排放口，项目无在线监测装置设置要求。 3、土壤和地下水防治措施 本项目已落实雨污分流，并已加强生产管理，现状生产过程无液态物料跑冒滴漏及泄漏等情况，辅料仓库及危废仓库等区域地面已采取防渗防腐措施，企业设有专人定期对废水管线进行检查与维护。 六、环保设施投资及“三同时”落实情况 1、环保设施投资 本项目第一阶段总投资22000万元，环保设施投资约20万元，所占比例为0.1%。本项目环保设施投资情况见表3-5。 表3-5 环保设施投资情况表 序号; 环保投资项目; 费用（万元）. 1; 化粪池（TW002）、废水收集及回用管线等; 10. 2; 燃气锅炉天然气燃烧废气排气筒、车间机械通风设施; 5. 3; 设置减振垫、设备日常维护保养等; 2. 4; 危废仓库建设、标识标牌设置、固体废物处置费用等; 3. 合计; 20. 2、三同时落实情况 企业根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，基本落实了环境影响评价及生态环境主管部门的要求和规定，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 企业在建设过程中执行了国家建设项目相关的环境管理制度，建立了相应的环境保护管理档案和规章制度，固体废物均按规定进行处置。建设项目环境保护“三同时”措施一览表见表3-6。

表3-6  环保设施“三同时”落实情况

| 类别 | 序号 | 治理对象 | 环评及审批要求措施 | 实际采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 印刷废气 | 经各自废气收集装置收集后通过活性炭吸附处理，最终通过1根高于15m排气筒排放 | 第一阶段印刷、过油及烘干工序未实施，无印刷、过油及烘干废气产生，未建设相应污染治理设施 |
|  | 2 | 洗车废气 |  |  |
|  | 3 | 过油及烘干废气 |  |  |
|  | 4 | 燃气锅炉天然气燃烧废气 | 通过1根高于8m排气筒排放 | 通过1根47m排气筒排放 |
|  | 5 | 制胶粉尘 | 加强车间机械通风 | 加强车间机械通风 |
|  | 6 | 覆膜废气 |  | 第一阶段覆膜及糊箱工序未实施，无覆膜及糊箱废气产生 |
|  | 7 | 糊箱废气 |  |  |
| 废水 | 1 | 设备清洗废水 | 经污水处理设施通过“调节+混凝沉淀+压滤”处理达标后排入污水管网 | 经收集后作为制胶用水使用 |
|  | 2 | 蒸汽冷凝水 | 收集后一部分回用于生产工艺（作为制胶及设备清洗用水），一部分作为厂区绿化用水，剩余部分直接通过排入污水管网 | 经收集后作为设备清洗用水使用 |
|  | 3 | 软水制备浓水 | 直接作为设备清洗用水使用 | 收集后可作为锅炉用水使用 |
|  | 4 | 生活污水 | 经化粪池处理达标后纳入污水管网 | 经化粪池处理达标后排入污水管网 |
| 噪声 | 1 | 生产设备及公辅设备运行噪声 | ①合理布局，对高噪声设备采取底部安装减振垫等降噪措施，从源头降低噪声源强；②定期巡检生产设备运行情况，并做好生产设备的保养和维护，确保设备处于良好的运转状态，避免因设备不正常运转产生高噪声现象。 | 合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取各类减振降噪、厂房隔声等措施 |
| 固废 | 1 | 废纸边料 | 经分类收集后外售物资单位 | 经分类收集、暂存后定期外售物资单位综合利用 |
|  | 2 | 一般性包装材料 |  |  |
|  | 3 | 废离子交换树脂 |  |  |
|  | 4 | 压滤污泥 |  | 第一阶段不产生 |
|  | 5 | 废润版液 | 经分类收集暂存，定期委托有资质单位处置 |  |
|  | 6 | 废滤芯 |  |  |
|  | 7 | 洗车废液 |  |  |
|  | 8 | 废橡皮清洗布 |  |  |
|  | 9 | 废CTP版 |  |  |
|  | 10 | 废活性炭 |  |  |
|  | 11 | 原料包装桶 |  | 经分类收集后暂存于危废仓库，并定期委托宁波金土地再生资源有限公司进行处置 |
|  | 12 | 废润滑油 |  |  |
|  | 13 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 由环卫部门清运 |
| 土壤及地下水 |  |  | 加强生产管理，避免物料跑冒滴漏的现象发生；生产车间地面做好硬化措施，油墨仓库、涉水区域及危废暂存间等重点区域做好防渗防漫流等措施；定期对废气及废水处理设施进行检查和维护，确保废气及废水处理设施正常运行，正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径。 | 企业厂区已采取雨污分流，并建立安全生产制度，加强生产管理，杜绝跑冒滴漏及物料泄漏等情况，辅料仓库及危废仓库等重点区域已采取防渗防腐处理，并设有专人定期对废水收集及回用管线进行检查与维护。 |
| 风险防范措施 |  |  | ①运营期间，加强油墨仓库、涉水区域及危废暂存间等重点区域的管理，配备消防设施；②强化风险物质的监督管理，并落实相关防护、应急装备及物资；③定期对废气及废水处理设施进行维护与检查，避免废气及废水处理设施非正常运行，确保废气及废水达标排放；④组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其它异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 | 企业已建立安全生产制度，加强生产管理，危废仓库采取规范化设置，厂区已落实雨污分流，现状生产过程无液态物料跑冒滴漏及泄漏等情况，辅料仓库及危废仓库等区域地面已采取防腐防渗措施，设专人定期对废水收集及回用管线进行检查与维护，厂区已配备足够的应急装备及物资。 |

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环评报告表的主要结论与建议 1、环境影响报告表总结论 浙江昀宇科技有限公司年产5000万平方米彩印包装箱生产项目位于宁波市奉化区方桥街道宁南新城72号地块，属于产业集聚类重点管控单元。项目主要生产工艺为预热-瓦楞及贴合-烘干-裁切-印刷-覆膜或过油烘干-裱瓦-模切-粘箱/钉箱。项目采取的污染防治措施有效可行，均为行业规范或排污许可规范推荐的可行技术，各污染物处理后排放均能满足污染物排放标准和主要污染物总量控制指标。项目选址符合“三线一单”的管控要求和土地利用规划要求，因此，本项目在该厂址的实施，其环境影响是可行的。 2、环境保护措施监督检查清单 本项目环境保护措施监督检查清单具体见表4-1。 表4-1 环境保护措施监督检查清单 内容 要素; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; DA001印刷及过油废气排放口; 非甲烷总烃; 经各自废气收集装置收集后通过活性炭吸附（TA001）处理，最终通过1根高于15m排气筒（DA001）排放，设计处理能力为9000m3/h; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中表1大气污染物排放限值. DA002天然气燃烧废气排放口; 颗粒物、SO2、NOX; 通过1根高于8m排气筒（DA002）排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值及《燃气锅炉低氮改造工作技术指南（试行）》相关限值. 厂区内; 非甲烷总烃; 胶印油墨等VOCs物料采用密闭包装及送料，加强车间机械通风; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附录A中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 加强生产车间机械通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织最高允许排放限值要求. 地表水环境; W1清洗废水; pH、COD、SS、氨氮等; 经污水处理设施（TW001）处理达标后通过废水总排放口（DW001）排入污水管网，污水处理设施设计处理能力为2t/h，处理工艺为“调节+混凝沉淀+压滤”; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求，其中厂区绿化用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1相关限值. W2蒸汽冷凝水; COD、SS; 收集后一部分回用于生产工艺（作为制胶及设备清洗用水），一部分作为厂区绿化用水，剩余部分直接通过废水总排放口（DW001）排入污水管网. W3软水制备浓水; 盐类; 直接作为设备清洗用水使用. W3生活污水; COD、氨氮; 经厂区内化粪池（TW002）处理后通过厂区废水总排口（DW001）纳入污水管网. 声环境; 瓦楞生产线、模切机、印刷机等生产及公辅设备运行噪声; 等效连续A声级LAeq; 减振、降噪及厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 电磁辐射; /. 固体废物; 一般工业固废： 1、在厂区内设有一个200m2的一般固废堆放区； 2、纸边料、一般性包装材料和压滤污泥经收集收外售物资公司。 危险废物： 1、在厂区内设有一个20m2的危废暂存间； 2、废润版液、废滤芯、清洗废液、废橡皮清洗布、废CTP版、原料包装桶、废活性炭及废润滑油经收集后委托有资质单位统一处置。 生活垃圾：由环卫部门统一清运。. 土壤及地下水 污染防治措施; 加强生产管理，避免物料跑冒滴漏的现象发生；生产车间地面做好硬化措施，油墨仓库、涉水区域及危废暂存间等重点区域做好防渗防漫流等措施；定期对废气及废水处理设施进行检查和维护，确保废气及废水处理设施正常运行，正常情况下不存在土壤、地下水环境污染途径。. 生态保护措施; /. 环境风险 防范措施; 1、运营期间，加强油墨仓库、涉水区域及危废暂存间等重点区域的管理，配备消防设施； 2、强化风险物质的监督管理，并落实相关防护、应急装备及物资； 3、定期对废气及废水处理设施进行维护与检查，避免废气及废水处理设施非正常运行，确保废气及废水达标排放； 4、组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。. 其他环境 管理要求; 1、根据《排污许可管理条例》要求申请排污许可证； 2、项目发生重大变化，需要重新报批； 3、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求及时完成自主验收。. 二、审批部门决定 宁波市生态环境局奉化分局于2024年1月29日给予本项目环评批复，批复文号为奉环建表[2024]6号，详见附件2，审批决定及实际建设内容建设情况如下表所示： 表4-2 环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容与实际建设内容一览表 序号; 环评批复要求; 本项目实际建设情况. 1; 该项目拟建于奉化区方桥街道宁南新城72号地块，总投资24600万元，具体生产工艺见《环境影响报告表》，年生产加工5000万平方米彩印包装箱。经我局审查，在项目符合产业政策及相关规划等前提下，原则同意报告表结论和报告表提出的污染防治措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常运行管理的环境保护依据。如有重大变化，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。; 基本落实。 项目建设地址为宁波市奉化区方桥街道计家路66号，项目第一阶段实际总投资为22000万元，第一阶段生产工艺为预热-接纸-瓦楞、贴合-烘干-纵横切，第一阶段产品产能为5000万平方米瓦楞纸板。. 2; 本项目设有宿舍，不设食堂，须雨污分流，生活废水经化粪池处理达到相应标准后纳管。蒸汽冷凝水收集后作为厂区绿化用水、设备清洗用水和制胶工序用水使用，多余部分排放；软水制备浓水收集后作为清洗用水使用，设备清洗废水收集后，经“废水处理设施”处理，废水的各项指标应分别达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《浙江省工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的相应标准和限值后纳管。设备清洗车间实施干、湿区分离，采用防腐和防渗漏措施，按规范设置废水和雨水排放口，并设立明显的标识牌。胶印机清洗废液须全部收集，不得遗撒。; 基本落实。 本项目实际设有宿舍，不设食堂，软水制备浓水作为设备清洗用水使用，设备清洗废水作为制胶用水使用，蒸汽冷凝水收集后可直接作为锅炉用水使用，生产废水均可回用于各生产工序，不外排。生活污水经化粪池处理达标后纳管排放，废水排放可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的相应标准和限值。车间地面、废水收集及回用管线做好防腐和防渗等措施；已按规范设置废水和雨水排放口，并设立相应标识牌。. 3; 须逐项落实《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》、《宁波市包装印刷行业挥发性有机物污染整治技术指南》的要求，加强车间密闭性和车间机械排风，采用符合规范的自动印刷流水线和胶印油墨，采用天然气低氮燃烧技术，印刷、洗车、过油和烘干等工序应设废气收集设施，印刷废气、洗车废气、过油和烘干废气经“废气处理设施”处理，天然气燃烧废气经收集处理，废气的收集率、处理率应达到规定要求，废气的各项指标应分别达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的相应标准和要求后通过规定高度排气筒达标排放，并确保废气不扰民。; 基本落实。 本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术，燃气锅炉天然气燃烧废气能达标排放。第一阶段无印刷、覆膜、上油等工序，因此无相应废气产生。同时车间已采取机械排风，制胶粉尘通过机械通风后无组织排放，厂界颗粒物浓度能满足相应标准要求。. 4; 合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采取隔声降噪等有效措施，厂界噪声应按声环境功能区要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关标准，并确保噪声不扰民。; 基本落实。 车间进行合理布局，并合理安排生产时间，选购低噪声设备，本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值。. 5; 按规范做好固体废物的收集处置工作。一般固废须落实堆存场所，收集后外售综合利用，不能利用的应按规范合理处置，办公生活垃圾应按规范分类后委托环卫部门及时清运，做无害化处置，危险废物须严格按危险废物管理要求收集、储存，严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质单位做好安全处置。; 基本落实。 生活垃圾委托环卫部门及时清运；危废仓库采取规范化设置，危险废物分类收集存放并设置警示标志，危险废物委托有资质单位安全处置并建立管理台账，执行危险废物转移联单制度；一般工业固废分类收集后作无害化或资源化处理，严防二次污染的产生。. 6; 加强项目建设的施工期环境管理。按照《环境影响报告表》要求，认真落实施工期各项污染防治措施。确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工期生活废水经化粪池处理后委托环卫部门及时清运，施工废水须经处理回用；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物，做好水体保持工作，防止施工废水、扬尘、固废、噪声等污染环境。; 基本落实。 本项目施工期严格按照环评的要求落实各项污染防治措施，项目施工阶段未造成施工废水、扬尘、固废、噪声等污染环境，施工阶段无环境投诉。. 7; 项目建设应建立健全的生态环境管理制度，严格执行环保“三同时”制度，落实污染物排放总量控制措施和风险事故的防范措施，组织实施生态环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序申领排污许可证，再对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产。; 基本落实。 项目落实污染物排放控制措施、风险事故和安全生产防范措施。企业已完成排污许可登记。项目严格执行环保“三同时”制度，按规定程序完成环境保护验收，经验收合格后，正式投入生产。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 本次验收监测采取的分析方法见表5-1。 表5-1 监测分析方法 项目类别; 检测项目; 检测标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017; 1mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014; 3mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017; 3mg/m3. 烟气黑度; 固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ1287-2023; 1级. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022; 7μg/m3. 废水及雨水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ1147-2020; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017; 4mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; 0.5mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T11901-1989; /. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; 0.01mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; /. 2、监测仪器 表5-2 监测仪器设备清单 序号; 类别; 检测项目; 监测仪器名称; 仪器编号; 检定校准有效期. 1; 废气; 颗粒物; 华志HZ-104/35S十万分之一天平; ZJY22052; 2026/12/25. 2; 二氧化硫; MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪; ZJY25291; 2026/10/27. 3; 氮氧化物; MH3300 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪; ZJY25291; 2026/10/27. 4; 烟气黑度; JCP-HB林格曼烟气浓度图; ZJY22106; /. 5; 废水及雨水; pH; SX620pH计; ZJY25327; 2026/11/2. 6; 化学需氧量; 50ml滴定管; ZJYDD50-4; 2028/1/5. 7; 五日生化需氧量; MP516溶解氧测量仪; ZJY22020; 2026/12/25. 8; 悬浮物; BSA224S电子天平; ZJY22003; 2026/12/25. 9; 氨氮; 722N分光光度计; ZJY22002; 2026/12/25. 10; 总磷; 722N分光光度计; ZJY22002; 2026/12/25. 11; 石油类; HX-OIL-10红外光度测油仪; ZJY22054; 2026/12/25. 12; 噪声; 厂界噪声; 噪声振动分析仪AWA5688A; ZJY25332; 2026/11/9. 3、监测人员能力 浙江静远环境科技有限公司的监测人员经过考核并持有合格证书，采样人员及检测人员名单见表5-3。 表5-3 采样及检测人员名单 类别; 姓名; 证书编号. 采样人员（含现场检测参数）; 谢守财; ZJY-S032. 钟正岳; ZJY-S063. 姚伟; ZJY-S052. 张庭源; ZJY-S072. 检测人员; 郑芳露; ZJY-S014. 刘群; ZJY-S029. 俞枫; ZJY-S041. 张丹丹; ZJY-S066. 4、监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）环保设施竣工验收现场监测，按规定满足相应的工况条件，否则负责验收监测的单位立即停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因予以详细说明。 （3）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是生态环境部推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （4）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按国家有关规定、监测技术规范和有关质量控制手册进行。 （5）参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，按国家有关规定持证上岗。 （6）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：采样器在进入现场前对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按相关要求进行。做到：实验室分析过程一般加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，分析的同时做到10%的质控样分析，对无标准样品或质量控制样品的，且可进行加标回收测试的项目，分析的同时做10%加标回收样品分析。 （8）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

# 表六

验收监测内容： 本次第一阶段验收监测内容主要为废气、废水、雨水和噪声，具体监测点位见图6-1。 一、废气 本项目第一阶段废气监测项目、频次见表6-1。 表6-1 废气验收监测内容 类别; 监测点位（编号）; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; YQ1燃气锅炉废气排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 监测2天，每天3次. 无组织废气; WQ1~WQ4厂界四侧; 颗粒物. 二、废水及雨水 本项目第一阶段废水及雨水监测项目、频次见表6-2。 表6-2 废水及雨水验收监测内容 监测点位; 监测内容. 监测因子; 监测时间; 监测频率. FS1废水总排放口; pH、COD、氨氮、SS、BOD5、总磷; 2天; 4次/天. FS2雨水排放口; pH、SS、化学需氧量、氨氮、石油类; 2天; 1次/天. 三、噪声 本项目第一阶段四侧厂界噪声监测内容见表6-3。 表6-3 噪声验收监测内容 监测项目; 监测点位; 监测周期和频次. 厂界噪声; 四侧厂界，共设4个点位（ZS1~ZS4）; 昼间监测1次，共2天. 图6-1 验收监测点位示意图

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 本项目第一阶段验收监测期间企业实际生产工况见表7-1。 表7-1 监测期间生产工况 监测日期; 环评审批情况; 验收监测期间实际产能; 验收监测期间生产负荷. 产品名称; 环评设计产能; 产品名称; 实际产能. 2026年2月26日; 三层彩印包装箱; 3500万平方米/a（11.7万平方米/d）; 三层瓦楞纸板; 12.2万平方米/d; 104.3%. 五层彩印包装箱; 1500万平方米/a（5万平方米/d）; 五层瓦楞纸板; 5.2万平方米/d; 104%. 2026年2月27日; 三层彩印包装箱; 3500万平方米/a（11.7万平方米/d）; 三层瓦楞纸板; 12.1万平方米/d; 103.4%. 五层彩印包装箱; 1500万平方米/a（5万平方米/d）; 五层瓦楞纸板; 5.3万平方米/d; 106%. 2026年3月27日; 三层彩印包装箱; 3500万平方米/a（11.7万平方米/d）; 三层瓦楞纸板; 12.1万平方米/d; 103.4%. 五层彩印包装箱; 1500万平方米/a（5万平方米/d）; 五层瓦楞纸板; 5.2万平方米/d; 104%. 2026年3月28日; 三层彩印包装箱; 3500万平方米/a（11.7万平方米/d）; 三层瓦楞纸板; 12.3万平方米/d; 105.1%. 五层彩印包装箱; 1500万平方米/a（5万平方米/d）; 五层瓦楞纸板; 5.2万平方米/d; 104%. 2026年4月2日; 三层彩印包装箱; 3500万平方米/a（11.7万平方米/d）; 三层瓦楞纸板; 12.2万平方米/d; 104.3%. 五层彩印包装箱; 1500万平方米/a（5万平方米/d）; 五层瓦楞纸板; 5.3万平方米/d; 106%. 2026年4月3日; 三层彩印包装箱; 3500万平方米/a（11.7万平方米/d）; 三层瓦楞纸板; 12.2万平方米/d; 104.3%. 五层彩印包装箱; 1500万平方米/a（5万平方米/d）; 五层瓦楞纸板; 5.3万平方米/d; 106%.

验收监测结果： 一、废气检测结果 本项目第一阶段验收监测期间有组织废气监测结果见表7-2~表7-3，无组织废气监测结果见表7-4，验收监测期间气象参数见表7-5，监测报告见附件7。 表7-2 天然气锅炉废气监测结果表 序号; 采样日期; 监测项目 采样点位 及监测频次; 干排气流量Nm3/h; 含氧量%; 颗粒物mg/m3; 二氧化硫mg/m3. 实测浓度; 折算浓度; 实测浓度; 折算浓度. 1; 2026年3月27日; YQ1燃气锅炉废气排放口; 第一次; 2152; 3.0; # 2.1; # 2.0; <3; <3. 2; 第二次; 1581; 3.0; # 2.3; # 2.2; <3; <3. 3; 第三次; 713; 2.8; # 2.1; # 2.0; <3; <3. 4; 2026年3月28日; YQ1燃气锅炉废气排放口; 第一次; 3367; 4.2; # 1.8; # 1.9; <3; <3. 5; 第二次; 1925; 6.3; # 1.7; # 2.0; <3; <3. 6; 第三次; 1275; 6.1; # 1.7; # 2.0; <3; <3. 最大值; /; 2.3; 2.2; <3; <3. 排放限值; /; /; 5; /; 35. 是否达标; /; /; 达标; /; 达标. 表7-3 天然气锅炉废气监测结果表 序号; 采样日期; 监测项目 采样点位 及监测频次; 干排气流量Nm3/h; 含氧量%; 氮氧化物mg/m3; 烟气黑度（级）. 实测浓度; 折算浓度. 1; 2026年3月27日; YQ1燃气锅炉废气排放口; 第一次; 2152; 3.0; 28; 27; <1. 2; 第二次; 1581; 3.0; 26; 25; <1. 3; 第三次; 713; 2.8; 29; 28; <1. 4; 2026年3月28日; YQ1燃气锅炉废气排放口; 第一次; 3367; 4.2; 27; 28; <1. 5; 第二次; 1925; 6.3; 24; 29; <1. 6; 第三次; 1275; 6.1; 25; 29; <1. 最大值; /; 29; 29; <1. 排放限值; /; /; 50; ≤1. 是否达标; /; /; 达标; 达标. 表7-4 厂界无组织废气监测结果表 序号; 采样日期; 监测项目 采样点位及监测频次; 颗粒物mg/m3. 1; 2026年2月26日; WQ1厂界东侧; 第一次; # 0.209. 2; 第二次; # 0.231. 3; 第三次; # 0.224. 4; WQ2厂界南侧; 第一次; # 0.225. 5; 第二次; # 0.220. 6; 第三次; # 0.219. 7; WQ3厂界西侧; 第一次; # 0.213. 8; 第二次; # 0.220. 9; 第三次; # 0.224. 10; WQ4厂界北侧; 第一次; # 0.193. 11; 第二次; # 0.203. 12; 第三次; # 0.198. 13; 2026年2月27日; WQ1厂界东侧; 第一次; # 0.211. 14; 第二次; # 0.217. 15; 第三次; # 0.228. 16; WQ2厂界南侧; 第一次; # 0.218. 17; 第二次; # 0.220. 18; 第三次; # 0.224. 19; WQ3厂界西侧; 第一次; # 0.227. 20; 第二次; # 0.218. 21; 第三次; # 0.221. 22; WQ4厂界北侧; 第一次; # 0.197. 23; 第二次; # 0.190. 24; 第三次; # 0.193. 最大值; # 0.231. 排放限值; 1. 是否达标; 达标. 表7-5 气象参数 监测日期; 监测时间; 气温℃; 气压KPa; 风速m/s; 风向; 天气情况. 2026年2月26日; 09:00; 14.7; # 102.2; # 1.9; 北; 晴. 10:05; 15.0; # 102.1; # 1.7; 北; 晴. 11:15; 15.3; # 101.9; # 1.7; 北; 晴. 2026年2月27日; 08:40; 13.0; # 102.2; # 1.7; 北; 晴. 09:45; 13.5; # 102.1; # 1.7; 北; 晴. 11:00; 14.1; # 102.1; # 1.5; 北; 晴. 验收监测期间（2026年2月26日～2月27日，2026年3月27日~3月28日），企业燃气锅炉废气排放口（DA002）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度的排放浓度最大值均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/1415-2025）表1大气污染物排放浓度限值中的燃气锅炉排放限值，四侧厂界的颗粒物无组织浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 二、废水及雨水检测结果 本项目第一阶段验收监测期间废水监测结果见表7-6和表7-7，雨水监测结果见表7-8，监测报告见附件7。 表7-6 第一阶段废水排放监测结果表 序号; 采样日期; 采样点位; 监测项目 采样时间 及样品性状描述; pH值 无量纲; 化学需氧量mg/L; 悬浮物mg/L. 1; 2026年2月26日; FS1废水总排放口; 第一次; 微黄微浑液体; 7.2; 352; 45. 2; 第二次; 微黄微浑液体; 7.0; 372; 47. 3; 第三次; 微黄微浑液体; 7.1; 339; 48. 4; 第四次; 微黄微浑液体; 7.1; 389; 46. 5; 日均值（pH为检测值范围）; 7.0~7.2; 363; 47. 6; 2026年2月27日; FS1废水总排放口; 第一次; 微黄微浑液体; 7.3; 381; 48. 7; 第二次; 微黄微浑液体; 7.0; 356; 45. 8; 第三次; 微黄微浑液体; 7.2; 346; 47. 9; 第四次; 微黄微浑液体; 7.2; 372; 46. 10; 日均值（pH为检测值范围）; 7.0~7.3; 364; 47. 最大日均值; /; 364; 47. 排放限值; 6~9; 500; 400. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 表7-7 废水排放监测结果表 序号; 采样日期; 采样点位; 监测项目 采样时间 及样品性状描述; 五日生化需氧量mg/L; 总磷mg/L; 氨氮 mg/L. 1; 2026年2月26日; FS1废水总排放口; 第一次; 微黄微浑液体; 113; 4.30; 3.14. 2; 第二次; 微黄微浑液体; 115; 4.24; 3.05. 3; 第三次; 微黄微浑液体; 106; 4.34; 2.89. 4; 第四次; 微黄微浑液体; 112; 4.35; 2.92. 5; 日均值; 112; 4.31; 3. 6; 2026年2月27日; FS1废水总排放口; 第一次; 微黄微浑液体; 124; 5.36; 3.86. 7; 第二次; 微黄微浑液体; 104; 5.29; 3.89. 8; 第三次; 微黄微浑液体; 115; 5.33; 3.67. 9; 第四次; 微黄微浑液体; 113; 5.24; 3.48. 10; 日均值; 114; 5.31; 3.73. 最大日均值; 114; 5.31; 3.73. 排放限值; 300; 8; 35. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 表7-8 雨水排放监测结果表 序号; 采样日期; 采样点位; 监测项目 样品 性状描述; pH 无量纲; 化学需氧量mg/L; 悬浮物 mg/L; 氨氮mg/L; 石油类mg/L. 1; 2026年4月2日; FS2雨水排放口; 无色透明液体; 7.1; 23; 11; <0.025; 0.34. 6; 2026年4月3日; FS2雨水排放口; 无色透明液体; 7.2; 22; 10; <0.025; 0.32. 最大值; /; 23; 11; <0.025; 0.34. 是否异常; 无异常; 无异常; 无异常; 无异常; 无异常. 验收监测期间（2026年2月26日～2月27日、2026年4月2日~4月3日），企业废水总排放口中pH值范围、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物排放浓度最大日均值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮和总磷的排放浓度最大日均值满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1“工业企业水污染物间接排放限值”要求。雨水排放口中各污染物监测结果无异常情况。雨水排放口中pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物及石油类无异常。 三、噪声检测结果 本项目第一阶段验收监测期间企业四侧厂界噪声监测数据见表7-8，监测报告见附件7。 表7-8 企业厂界噪声监测结果表 序号; 监测日期; 检测项目及时段 检测点位; 工业企业厂界环境噪声Leq dB（A）. 昼间. 1; 2026年2月26日; ZS1厂界东侧; # 59.7. 2; ZS2厂界南侧; # 57.8. 3; ZS3厂界西侧; # 58.4. 4; ZS4厂界北侧; # 62.7. 5; 2026年2月27日; ZS1厂界东侧; # 61.8. 6; ZS2厂界南侧; # 60.6. 7; ZS3厂界西侧; # 57.1. 8; ZS4厂界北侧; # 62.9. 最大值; 62.9. 标准值; 65. 验收监测期间（2026年2月26日～2月27日），企业四侧厂界昼间噪声最大值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 四、污染物排放总量 1、废气 本项目第一阶段废气主要为燃气锅炉天然气燃烧废气及制胶粉尘，污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，其中制胶粉尘环评未定量分析，因此第一阶段仅对燃气锅炉天然气燃烧废气进行废气污染物排放总量核算，并根据实测浓度进行核算，其中二氧化硫实测浓度及折算浓度均未达到检出限，因此参考环评中的产污系数法进行核算。项目第一阶段废气污染物总量核算详见表7-9，第一阶段废气污染物实际排放总量与环评审批对比情况详见表7-10。 表7-9 项目第一阶段废气污染物排放总量核算表 排放源; 总量控制指标; 平均排放速率kg/h; 年排放时间h; 核算排放量t/a. YQ1燃气锅炉废气排放口; 颗粒物; 3.5×10-3; 2400; 0.008. 二氧化硫; /; 0.002*. 氮氧化物; 4.9×10-2; 0.118. 合计; 颗粒物; 0.008. 二氧化硫; 0.067. 氮氧化物; 0.118. 注*：参考环评中的产污系数法（0.02S）进行核算，S为燃气收到基硫分含量。根据天然气气质报告可知，总硫含量<1mg/m3（本次按1mg/m3计），验收期间折算天然气用量为75万m3/a。 表7-10 项目第一阶段废气污染物排放总量与环评审批对照表 序号; 排放源; 第一阶段核算实际排放量t/a; 环评核定有组织排放量t/a. 1; 颗粒物; 0.008; 0.192. 2; 二氧化硫; 0.002; 0.032. 3; 氮氧化物; 0.118; 0.242. 根据上表可知，本项目第一阶段颗粒物、二氧化硫及氮氧化物实际排放量未超过环评中核定的总量，企业已完成排污权交易（详见附件10），二氧化硫及氮氧化物排放量未超过排污权交易总量。 2、废水 根据企业验收期间项目废水实际排放量核算企业全年废水排放量，经核算，项目第一阶段软水制备浓水作为设备清洗用水使用，设备清洗废水作为制胶用水使用，蒸汽冷凝水收集后可直接作为锅炉用水使用，各生产废水均可回用于各生产工序，不外排。因此第一阶段仅排放生活污水，生活污水实际排放量为520t/a。生活污水经化粪池处理达标后纳入污水管网，最终排入栎社净化水厂处理，因此根据监测期间废水排放口监测结果核算本项目水污染物实际纳管量，以栎社净化水厂出水水质标准限值核算水污染物（总量控制指标）实际排环境量，具体计算结果详见下表。 表7-10 废水污染物排放总量核算 污染物名称; 验收期间折算废水排放量t/a; 本项目废水排放浓度（平均值）mg/L; 纳管量t/a; 排环境量t/a. 实际纳管量; 环评预测纳管量; 实际排放量; 环评审批量. COD; 520; 363; # 0.189; # 3.384; # 0.021; # 0.327. 氨氮; 47; # 0.024; # 0.286; # 0.001; # 0.023. 悬浮物; 113; # 0.059; # 2.7; # /; # /. 五日生化需氧量; 3.36; # 0.002; # /; # /; # /. 总磷; 4.81; # 0.003; # /; # /; # /. 根据上表可知，本项目第一阶段仅排放生活污水，不涉及生产废水排放，验收期间废水污染物排放量未超过环评审批量。 四、环保设施去除效率监测结果 环评及批复无去除效率要求。

# 表八

验收监测结论： 一、项目建设情况 浙江昀宇科技有限公司位于浙江省宁波市奉化区方桥街道计家路66号，本项目于2024年1月开工建设，其中主体厂房为整体土建竣工，生产设备为分期投运，第一阶段产能为年产5000万平方米瓦楞纸板（彩印包装箱半成品），第一阶段于2026年2月竣工并开始调试。目前第一阶段各设备运行状况良好，已具备验收条件。本次验收范围为年产5000万平方米彩印包装箱生产项目第一阶段，验收期间项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施等均未发生重大变动。 二、环保措施落实情况结论 本项目第一阶段环保措施落实情况具体详见表8-1。 表8-1 环保措施落实情况 内容; 排放源; 污染物名称; 环评及审批文件污染治理措施; 实际污染治理措施. 大气污染物; 制胶粉尘; 颗粒物; 加强车间机械通风; 加强车间机械通风. 燃气锅炉天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度; 通过1根高于8m排气筒排放; 通过1根47m排气筒排放. 印刷、洗车及过油废气; 非甲烷总烃; 经各自废气收集装置收集后通过活性炭吸附处理，最终通过1根高于15m排气筒排放; 第一阶段无印刷、过油、覆膜及糊箱等工序，不产生上述废气. 覆膜废气; 非甲烷总烃; 加强车间机械通风. 糊箱废气; 非甲烷总烃. 水污染物; 设备清洗废水; COD、SS、氨氮等; 经污水处理设施处理达标后通过废水总排放口排入污水管网，处理工艺为“调节+混凝沉淀+压滤”; 作为制胶用水回用. 蒸汽冷凝水; COD、SS; 收集后一部分回用于生产工艺（作为制胶及设备清洗用水），一部分作为厂区绿化用水，剩余部分直接通过废水总排放口排入污水管网; 作为锅炉用水回用. 软水制备浓水; 盐类; 直接作为设备清洗用水使用; 作为设备清洗用水回用. 生活污水; COD、氨氮; 经化粪池处理达标后通过废水总排放口排入污水管网; 生活污水经化粪池处理后通过废水总排放口排入污水管网. 噪声; 生产及公辅设备运行噪声; 减振、降噪及厂房隔声; 合理布局，合理安排生产时间，采用低噪声设备，加强设备维护和管理，采用减振降噪、厂房隔声等措施. 固体废物; 一般工业固废; 废纸边料; 经收集收外售物资公司; 经分类收集、暂存后定期外售物资单位综合利用. 一般性包装材料. 压滤污泥; 第一阶段暂不产生. 危险废物; 废润版液; 收集后委托有资质单位统一处置. 废滤芯. 胶印机墨辊清洗废液. 废橡皮清洗布. 废CTP版. 废活性炭. 原料包装桶; 经分类收集暂存后定期委托宁波金土地再生资源有限公司进行处置. 废润滑油. 办公、生活; 生活垃圾; 由环卫部门清运; 由环卫部门清运. 本项目第一阶段在实际建设过程中严格执行环保三同时制度，各项污染防治措施均已落实。 三、污染物排放监测结果 根据监测结果核算，本项目第一阶段各污染物未超过环评及审批文件中的核定量，各污染物排放监测结果见表8-2。 表8-2 污染物排放监测结果 监测内容; 监测结果. 有组织废气; 验收监测期间（2026年3月27日~3月28日），企业燃气锅炉废气排放口（DA002）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及烟气黑度的排放浓度最大值均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/1415-2025）表1大气污染物排放浓度限值中的燃气锅炉排放限值。. 无组织废气; 验收监测期间（2026年2月26日～2月27日），四侧厂界的颗粒物无组织浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。. 废水; 验收监测期间（2026年2月26日～2月27日），企业废水总排放口中pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物排放浓度最大日均值满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮和总磷的排放浓度最大日均值满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1“工业企业水污染物间接排放限值”要求。. 雨水; 验收监测期间（2026年4月2日~4月3日），企业雨水排放口中各污染物监测结果无异常情况。. 噪声; 验收监测期间（2026年2月26日～2月27日），企业四侧厂界昼间噪声最大值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。. 四、工程建设对环境的影响 本项目第一阶段已按环评及其审批文件的要求落实了环境保护措施，工程建设对环境的影响在可控制范围内。 五、总结论 浙江昀宇科技有限公司年产5000万平方米彩印包装箱生产项目（第一阶段）验收资料齐全，环境保护措施基本落实，项目有组织废气、无组织废气、废水总排放口及厂界噪声等监测指标均达到相关排放标准，该项目基本符合环保设施竣工验收要求。

附表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收报告表

| 填表单位（盖章）：浙江昀宇科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产5000万平方米彩印包装箱生产项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2206-330213-04-01-547940 |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 宁波市奉化区方桥街道计家路66号 |  |  |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 38、纸制品制造223* |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 改扩建 □技术改造 |  |  |  |  | 厂区中心经度/纬度 |  |  | 121.44044，29.75624 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产5000万平方米彩印包装箱 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产5000万平方米瓦楞纸 |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 浙江仁欣环科院有限责任公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 宁波市生态环境局奉化分局 |  |  |  | 审批文号 |  |  | 奉环建表[2024]6号 |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  | 环评报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2024年1月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2026年2月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  | 2025.3.20 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 三浦工业（中国）有限公司 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 三浦工业（中国）有限公司 |  |  |  |  | 工程排污许可证编号 |  |  | 登记编号：91330283MABPJHNA8E001X |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江昀宇科技有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 浙江静远环境科技有限公司 |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  | 103.4%～106% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 24600 |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 100 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 0.4 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 22000 |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 0.1 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10 | 废气治理（万元） |  | 5 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 3 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江昀宇科技有限公司 |  |  |  | 运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码） |  |  | 91330283MABPJHNA8E |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2026.4 |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  |  | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水（m³/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件

- 附件1 营业执照

- 附件2 环评批复

- 附件3 排污登记回执

- 附件4 不动产权证

- 附件5 纳管证明

- 附件6 废水排放量证明文件

- 附件7 监测报告

- 附件8 监测单位资质认定证书

- 附件9 危废处置协议

- 附件10 排污权交易文件

- 附件11 天然气气质报告

- 附件12 验收意见及签到单

- 附件13 其他需要说明的事项

- 附件14 主体及环保工程竣工公示

公示网址：http://www.carton.net.cn/news_view.asp?ViewId=535

- 附件15 设备调试启动公示

公示网址：http://www.carton.net.cn/news_view.asp?ViewId=537

- 附件16 验收监测报告公示

公示网址：http://www.carton.net.cn/news.asp